附件一

施工的主要范围及施工方法如下：

在教学楼三层的2间教室及二层的4间教室进行装修，每间教室按长8.8米，宽5.75米，高3.4米计；每间教室有窗户（尺寸1.45*1.73，窗底距地面0.94米）2樘，窗户（尺寸2.36*1.73，窗底距地面0.93米）2樘；讲台前黑板（尺寸4*1.3）下沿距离讲台垫层面0.95米，教室后黑板（尺寸3.32*1.3）下沿距离地面0.94米；天棚有主梁（高400mm）1条，次梁（高280mm）2条，以上尺寸结算时如有出入按时调整：

（1）地面工程：地面为水磨石楼地面(带嵌条15mm厚)，拆除水泥砂浆地面整体面层，讲台垫层（长4米，宽0.9米，高0.2米）面贴防滑砖（400*400）；

（2）天棚及墙面粉刷：清除天棚及墙面抹灰面涂料，天棚及距离地面1.5米高以上墙面乳液型涂料二遍（不含刮腻子）；

（3）墙裙面砖：内墙墙裙面高1.5米贴瓷砖(300*600)；

（4）门窗工程：拆除原塑钢门（2700*900）（一间教室2樘门）12樘及安装新钢质门（2700*900）（一间教室2樘门）12樘，安装金属纱窗（1730*740）（一间教室2樘）及金属纱窗（1730*1200）（一间教室2樘）各12樘。